Ermittlung der Dichte der magmatischen Gesteine - Vergleich mit technischem Glas
Hilfsmittel/Material: Waage, Überlaufgefäß, Messzylinder, Taschenrechner, Gesteinssortiment

Kopfballversuch
Bestimmen Sie die Dichte von Glas, Obsidian, Bims und Quarz und ziehen Sie aus Ihren Messwerten Schlussfolgenrungen bezüglich der Struktur dieser Stoffe!

Als Hilfsmittel stehen Ihnen in einem Plastikcontainer zur Verfügung:

Diverse Messzylinder, Überlaufgefäß, Waage, Federwaage, Luftballons/Kondome, Bindfaden.

Weitere Materialien können  beim Lehrer anfordern!

Notieren Sie ausführlich Ihre Gedankengänge und Ihr Vorgehen beim Experiment!

Diskutieren Sie die Streubreite der Messwerte und die Genauigkeit Ihrer Messungen

Theoretischer Hintergrund:

Dichte:

Die Dichte ρ (rho) ist eine physikalische Eigenschaft eines Materials. Sie ist das Verhältnis der Masse m eines Körpers zu seinem Volumen V:

Die SI-Einheit der Dichte ist kg/m3.

Typische Dichtewerte (Dichtewerte in g/cm3):

- Typischen Metalle haben eine Dichte zwischen 8 und 22 g/cm3

- Erzminerale (Sulfide, Oxide) haben meist eine Dichte zwischen 4 und 8 g/cm3

- gesteinsbildende Minerale (Silikate) haben meist eine Dichte zwischen 2 und 3,5 g/cm3

Dichtebestimmung durch Wägung und Volumenbestimmung 
  
Die einfachste Möglichkeit zur Dichtebestimmung im Labor ist die genaue Ermittlung der Masse und des Volumens eines Körpers und die nachfolgende Berechnung nach obiger Gleichung. Das Volumen von Gasen und Flüssigkeiten wird mit den gängigen Methoden zur Volumenbestimmung ermittelt. Bei Feststoffen kann das Volumen aufgrund der speziellen Form berechnet werden, z.B. bei Würfeln, Quadern oder Scheiben. Eine andere Möglichkeit stellt das Tauchen von Körpern in mit Wasser gefüllte Messzylinder dar. Die Zunahme des Flüssigkeitsspiegels zeigt das tatsächliche Volumen des Körpers an.

Dichtebestimmung mit der hydrostatischen Waage 
  
Nach dem archimedischen Prinzip wird auf einen in eine Flüssigkeit eingetauchten Körper eine senkrecht nach oben gerichtete Kraft erzeugt. Diese Kraft nennt man Auftrieb. Die Größe des Auftriebs entspricht der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit. Außerdem verliert der Körper scheinbar soviel an Gewichtskraft wie das von ihm verdrängte Flüssigkeitsvolumen besitzt.

Hydrostatische Waage

Zur Dichtemessung verwendet man die hydrostatische Waage. Die Masse eines Körpers wird zunächst an der Luft bestimmt und dann erfolgt eine erneute Wägung, in der die Gewichtskraft des ins Wasser eingetauchten Körpes bestimmt wird. Die Differenz aus den beiden Wägungen entspricht dem Auftrieb, der auf den Körper ausgeübt wird, und gleichzeitig der Gewichtskraft des verdrängten Wassers. Da die Dichte des Wassers 1,0g/cm³ beträgt, lässt sich das Volumen des verdrängten Wassers und damit des Körpers bestimmen. Beispiel: 
  
Ein Metallstück wiegt an der Luft 100g und im Wasser 80g. Der Körper verdrängt daher 20g (=20cm2) Wasser. Sein Volumen beträgt also 20cm³. Nun kann man leicht die Dichte des Metallstücks bestimmen.

Vergleichen Sie die Dichte des Obsidians und der Bimse und berechnen Sie deren Blasengehalt in Vol %. Zur Messung der Bimsdichte müssen Sie verhindern, dass Wasser in die Poren eintritt und so die Messung verfälscht.